WYKAZ MATERIAŁÓW

na budowę sieci wodociągowej z przyłączami  w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenu                    w rejonie ul. Śniadeckich  w Gryficach

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójnik kołnierzowy „T” 400/150 PN16 (zabezpieczony powłoką malowaną proszkowo RAL 5005, grubość powłoki ≥250µm,wykładzina wew. analogowo jak na zewnątrz.) | szt. | 1 |  |  |
| 2. | Trójnik kołnierzowy „T” 150/150 PN16 (zabezpieczony powłoką malowaną proszkowo RAL 5005, grubość powłoki ≥250µm,wykładzina wew. analogowo jak na zewnątrz.) | szt | 2 |  |  |
| 3 | Trójnik kołnierzowy „T” 150/80 PN16 (zabezpieczony powłoką malowaną proszkowo RAL 5005, grubość powłoki ≥250µm,wykładzina wew. analogowo jak na zewnątrz.) | szt. | 4 |  |  |
| 4. | Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN400 „Hawle” nr kat.4000E2 PN16 | szt. | 2 |  |  |
| 5. | Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN150 „Hawle” nr kat. 4000 PN16 | szt. | 7 |  |  |
| 6. | Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego DN80 „Hawle” nr kat. 4000 PN16 | szt. | 6 |  |  |
| 7. | Zasuwa do przyłącza domowego DN 1¼” „Hawle” nr kat. 2800 PN16 | szt. | 1 |  |  |
| 8. | Zasuwa do zgrzewania DN1¼” PN16 „Hawle” nr kat. 2670 PN16 | szt. | 15 |  |  |
| 9. | Obudowa do zasuwy typu E2 teleskopowa DN400, RD 1,5÷1,8 „Hawle” nr kat. 9500E2 - szt. 2 | szt. | 2 |  |  |
| 10. | Obudowa do zasuwy typu E teleskopowa DN150, RD 1,3÷1,8 „Hawle” nr kat. 9500 | szt. | 7 |  |  |
| 11. | Obudowa do zasuwy typu E teleskopowa DN80, RD 1,3÷1,8 „Hawle” nr kat. 9500 | szt. | 6 |  |  |
| 12. | Obudowa teleskopowa do przyłącza domowego DN1¼” , RD=1,3÷1,8 :Hawle” nr kat. 9601 | szt. | 16 |  |  |
| 13. | Skrzynka zasuw (duża) | szt. | 29 |  |  |
| 14. | Uszczelka gumowa płaska DN400mm | szt. | 8 |  |  |
| 15. | Uszczelka gumowa płaska DN150mm | szt. | 10 |  |  |
| 16. | Uszczelki gumowe płaskie Ø 80mm | szt. | 24 |  |  |
| 17. | Śruby M27, l-1000 z nakrętkami | szt. | 64 |  |  |
| 18. | Podkładki do śrub M27 | szt. | 128 |  |  |
| 19. | Śruby M20, L=100 z nakrętkami | szt. | 104 |  |  |
| 20. | Śruby M20, L=70 z nakrętkami | szt. | 248 |  |  |
| 21. | Śruby M20, L=65 z nakrętkami | szt. | 16 |  |  |
| 22. | Podkładki do śrub | szt. | 736 |  |  |
| 23. | Łącznik rurowo-kołnierzowy DN400 „Jafar” nr kat.9158 PN16(analog Multi Joint XL DN400 typ 2550) | szt. | 2 |  |  |
| 24. | Tuleja kołnierzowa PE100, Ø160/150, SDR17 „Wavin” nr kat. 3252955410 | szt. | 14 |  |  |
| 25. | Tuleja kołnierzowa PE100, Ø90/80, SDR17 „Wavin” nr kat. 3252955370 | szt. | 2 |  |  |
| 26. | Kołnierz stalowy Ø160/150 „Wavin” nr kat. 3152823400 | szt. | 14 |  |  |
| 27. | Kołnierz stalowy Ø90/80 „Wavin” nr kat. 3152822200 | szt. | 2 |  |  |
| 28. | Kołnierz gwintowany z gwintem wewnętrznym DN150/1¼” „Hawle” nr kat. 8100 | szt. | 1 |  |  |
| 29. | Rura PE100, SDR17, Ø160 L=12mb | szt. | 43 |  |  |
| 30. | Rura PE100, SDR11, Ø40mm | szt. | 100m |  |  |
| 31. | Kolano 90° DN160 bose SDR17 „Wavin” nr kat. 3252953810 | szt. | 5 |  |  |
| 32. | Kolano 30° DN160 bose SDR17 „Wavin” nr kat. 3252121817 | szt. | 6 |  |  |
| 33. | Kolano 15° DN160 bose SDR17 „Wavin” nr kat. 3252485076 | szt. | 2 |  |  |
| 34. | Kolano 45° DN160 bose SDR17 „Wavin” nr kat. 3252953710 | szt. | 2 |  |  |
| 35. | Króciec dwukołnierzowy FF DN80 L=1000 PN16 z żel. sfero. (zabezpieczone powłoką malowaną proszkowo RAL5005, grubość powłoki ≥250µm, wykładzina wewnętrzna analogowo jak na zewnątrz ) | szt. | 6 |  |  |
| 36. | Kolano kołnierzowe ze stopą N DN80 PN16 z żel. sfero. (zabezpieczone powłoką malowaną proszkowo RAL5005, grubość powłoki ≥250µm, wykładzina wewnętrzna analogowo jak na zewnątrz) | szt. | 6 |  |  |
| 37. | Hydrant podziemny DN80 „Hawle” nr kat. 5060, głębokość zabudowy 1,5m, A=1240 | szt. | 6 |  |  |
| 38. | Skrzynka hydrantowa | szt. | 6 |  |  |
| 39. | Redukcja 160/90 bose SDR17 „Wavin” nr kat. 3252908881 | szt. | 2 |  |  |
| 40. | Złącze PE z gwintem zewnętrznym GZ 40x1¼” | szt. | 3 |  |  |
| 41. | Trójnik siodłowy elektrooporowy DN160/40 SDR11 „Wavin” nr kat. 3254962510 | szt. | 15 |  |  |
| 42. | Mufa elektrooporowa DN40 SDR111 „Wavin” nr kat. 3254975030 | szt. | 15 |  |  |
| 43. | Tabliczka na przyłącze wodne „D” | szt. | 16 |  |  |
| 44. | Tabliczka na hydrant „ H” | szt. | 6 |  |  |
| 45. | Rura ocynk. Ø40 L=7,0m | sztang | 10 |  |  |
| 46. | Płaskownik”4” | mb | 15 |  |  |
| 47. | Taśma ostrzegawcza z wkładką metalową | mb | 700 |  |  |
| 48. | Cement | kg | 200 |  |  |
| 49. | Denaturat | l | 2 |  |  |
| 50. | Ręczniki papierowe ( czyściwo dł.244m i szer.27cm | rolki | 6 |  |  |
| Ogółem wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto dostawy |  |  |  |  |  |

………………………………………..

(data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)