WYKAZ MATERIAŁÓW

na budowę sieci wodociągowej z przyłączami  w ramach zadania pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Gryficach”.

| Lp. | Nazwa materiału | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trójnik kołnierzowy „T” DN 100/100 PN16 z żeliwa sferoidalnego (zabezpieczone powłoką malowaną proszkowo RAL5005, grubość powłoki ≥250µm, wykładzina wewnętrzna analogowo jak na zewnątrz ) | szt. | 1 |  |  |
| 2. | Króciec dwukołnierzowy „FF” DN 80, L=100mm, PN16 z żeliwa sferoidalnego (zabezpieczone powłoką malowaną proszkowo RAL5005, grubość powłoki ≥250µm, wykładzina wewnętrzna analogowo jak na zewnątrz ) | szt. | 1 |  |  |
| 3 | Króciec „FW” DN 200, PN16 z żeliwa sferoidalnego (zabezpieczone powłoką malowaną proszkowo RAL5005, grubość powłoki ≥250µm, wykładzina wewnętrzna analogowo jak na zewnątrz ). | szt. | 2 |  |  |
| 4. | Króciec „FW” DN 150, PN16 z żeliwa sferoidalnego (zabezpieczone powłoką malowaną proszkowo RAL5005, grubość powłoki ≥250µm, wykładzina wewnętrzna analogowo jak na zewnątrz ) | szt. | 1 |  |  |
| 5. | Zwężka dwukołnierzowa „FFR” DN 150/125, L=150mm, PN16 z żeliwa sferoidalnego (zabezpieczone powłoką malowaną proszkowo RAL5005, grubość powłoki ≥250µm, wykładzina wewnętrzna analogowo jak na zewnątrz ) | szt. | 1 |  |  |
| 6. | Kolano kołnierzowe ze stopą „N” DN 80, PN16 z żeliwa sferoidalnego (zabezpieczone powłoką malowaną proszkowo RAL5005, grubość powłoki ≥250µm, wykładzina wewnętrzna analogowo jak na zewnątrz ) | szt. | 1 |  |  |
| 7. | Hydrant nadziemny, DN 80, DUO”Hawle” nr kat.230, zabezpieczony przed złamaniem, podwójne zamknięcie, głębokość zabudowy – 1,5m, L=2350mm | szt. | 1 |  |  |
| 8. | Łącznik rurowo-kołnierzowy ”Jafar” nr kat. 9158 z zabezpieczeniem przed wysunięciem,DN 200, PN16, zakres 192-232mm | szt. | 2 |  |  |
| 9. | Łącznik rurowo-kołnierzowy ”Jafar” nr kat. 9158 z zabezpieczeniem przed wysunięciem DN 100, PN 16, zakres 104-132mm | szt. | 2 |  |  |
| 10. | Łącznik rurowy stal/PE, DN 80/90, PN16 | szt. | 4 |  |  |
| 11. | Łącznik rurowy żeliwo/PE, DN 100/110, PN16 | szt. | 1 |  |  |
| 12. | Trójnik kielichowy 90° PVC, redukcyjny DN 200/160, PN10 | szt. | 1 |  |  |
| 13. | Nasuwka PVC, DN 200, PN10 | szt. | 2 |  |  |
| 14. | Trójnik 90°, redukcyjny DN 125/110, PE100 SDR11,bosy (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 3 |  |  |
| 15. | Trójnik 90°, redukcyjny DN 125/90, PE100 SDR11,bosy (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 4 |  |  |
| 16. | Trójnik 90°, redukcyjny DN 125/75, PE100 SDR11,bosy (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 3 |  |  |
| 17. | Trójnik 90°, redukcyjny DN 110/90, PE100 SDR11,bosy (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 1 |  |  |
| 18. | Redukcja DN 110/63, PE100, SDR 11, (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 1 |  |  |
| 19. | Redukcja DN 75/63, PE100, SDR 11, (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 1 |  |  |
| 20. | Tuleja kołnierzowa DN 125/100, PE100, SDR 11, (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 2 |  |  |
| 21. | Tuleja kołnierzowa DN 110/100, PE100, SDR 11, (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 5 |  |  |
| 22. | Tuleja kołnierzowa DN 90/80, PE100, SDR 11, (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 7 |  |  |
| 23. | Tuleja kołnierzowa DN 75/65, PE100, SDR 11, (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 4 |  |  |
| 24. | Tuleja kołnierzowa DN 75/65, PE100, SDR 11, (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 2 |  |  |
| 25. | Kołnierz stalowy DN 125/100 do tulei kołnierzowej | szt. | 1 |  |  |
| 26. | Kołnierz stalowy DN 125/100 do tulei kołnierzowej | szt. | 1 |  |  |
| 27. | Kołnierz stalowy DN 110/100 do tulei kołnierzowej | szt. | 5 |  |  |
| 28. | Kołnierz stalowy DN 90/80 do tulei kołnierzowej | szt. | 7 |  |  |
| 29. | Kołnierz stalowy DN 75/65 do tulei kołnierzowej | szt. | 4 |  |  |
| 30. | Kołnierz stalowy DN 63/50 do tulei kołnierzowej | szt. | 2 |  |  |
| 31. | Mufa elektrooporowa, DN 125, PE100 SDR 11 | szt. | 15 |  |  |
| 32. | Mufa elektrooporowa, DN 110, PE100 SDR 11 | szt. | 6 |  |  |
| 33. | Mufa elektrooporowa, DN 90, PE100 SDR 11 | szt. | 10 |  |  |
| 34. | Mufa elektrooporowa, DN 75, PE100 SDR 11 | szt. | 6 |  |  |
| 35. | Mufa elektrooporowa, DN 63, PE100 SDR 11 | szt. | 5 |  |  |
| 36. | Kolano 90°, DN 110, PE100, SDR 11, bose (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 1 |  |  |
| 37. | Kolano 90°, DN 90, PE100, SDR 11, bose (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 2 |  |  |
| 38. | Kolano 90°, DN 75, PE100, SDR 11, bose (do zgrzewania doczołowego) | szt. | 1 |  |  |
| 39. | Zasuwa DN 200, „Hawle-A” nr kat.4700A, PN 16, zabudowa długa | szt. | 2 |  |  |
| 40. | Zasuwa DN 125, „Hawle-A” nr kat.4700A, PN 16, zabudowa długa | szt. | 1 |  |  |
| 41. | Zasuwa DN 100, „Hawle-A” nr kat.4700A, PN 16, zabudowa długa | szt. | 6 |  |  |
| 42. | Zasuwa DN 80, „Hawle-A” nr kat.4700A, PN 16, zabudowa długa | szt. | 4 |  |  |
| 43. | Zasuwa DN 65, „Hawle-A” nr kat.4700A, PN 16, zabudowa długa | szt. | 2 |  |  |
| 44. | Zasuwa DN 50, „Hawle-A” nr kat.4700A, PN 16, zabudowa długa | szt. | 1 |  |  |
| 45. | Obudowa zasuwy , DN 200 „Hawle-A” teleskopowa, nr kat. 9500A, RD 1,3-1,8 | szt. | 2 |  |  |
| 46. | Obudowa zasuwy , DN 125 „Hawle-A” teleskopowa, nr kat. 9500A, RD 1,3-1,8 | szt. | 1 |  |  |
| 47. | Obudowa zasuwy , DN 100 „Hawle-A” teleskopowa, nr kat. 9500A, RD 1,3-1,8 | szt. | 6 |  |  |
| 48. | Obudowa zasuwy, DN 80 „Hawle-A” teleskopowa, nr kat. 9500A, RD 1,3-1,8 | szt. | 4 |  |  |
| 49. | Obudowa zasuwy, DN 65 „Hawle-A” teleskopowa, nr kat. 9500A, RD 1,3-1,8 | szt. | 2 |  |  |
| 50. | Obudowa zasuwy, DN 50 „Hawle-A” teleskopowa, nr kat. 9500A, RD 1,3-1,8 | szt. | 1 |  |  |
| 51. | Skrzynka zasuw | szt. | 16 |  |  |
| 52. | Uszczelka płaska DN 200 | szt. | 4 |  |  |
| 53. | Uszczelka płaska DN 150 | szt. | 1 |  |  |
| 54. | Uszczelka płaska DN 125 | szt. | 2 |  |  |
| 55. | Uszczelka płaska DN 100 | szt. | 12 |  |  |
| 56. | Uszczelka płaska DN 80 | szt. | 12 |  |  |
| 57. | Uszczelka płaska DN 50 | szt. | 2 |  |  |
| 58. | Uszczelka płaska DN 65 | szt. | 4 |  |  |
| 59. | Śruby z nakrętkami M20, L=70 | szt. | 32 |  |  |
| 60. | Śruby z nakrętkami M16, L=85 | szt. | 16 |  |  |
| 61. | Śruby z nakrętkami M16, L=80 | szt. | 104 |  |  |
| 62. | Śruby z nakrętkami M16, L=75 | szt. | 8 |  |  |
| 63. | Śruby z nakrętkami M16, L=70 | szt. | 16 |  |  |
| 64. | Śruby z nakrętkami M16, L=65 | szt. | 88 |  |  |
| 65. | Podkładki do śrub M20 | szt. | 64 |  |  |
| 66. | Podkładki do śrub M16 | szt. | 464 |  |  |
| 67. | Rura PVC, DN 200, PN10, SDR 26, L=6m | szt. | 1 |  |  |
| 68. | Rura z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o średnicy DN 125, Wavin TS do przewiertu sterowanego, L=12m, | szt. | 21 |  |  |
| 69. | Rura z polietylenu PE 100 SDR11 PN16 o średnicy DN 110, Wavin TS do przewiertu sterowanego, L=12m | szt. | 13 |  |  |
| 70. | Rura z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o średnicy DN 90, Wavin TS do przewiertu sterowanego , L=12m, | szt. | 9 |  |  |
| 71. | Rura z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o średnicy DN 75, Wavin TS do przewiertu sterowanego , L=12m, | szt. | 7 |  |  |
| 72. | Rura z polietylenu PE100 SDR11 PN16 o średnicy DN 63, Wavin TS do przewiertu sterowanego , L=12m, | szt. | 3 |  |  |
| 73. | Cement | kg | 100 |  |  |
| 74. | Denaturat | litr | 2 |  |  |
| 75. | Ręczniki papierowe (czyściwo długość 244m i szerokości 27cm) | rolki | 6 |  |  |
| 76. | Płaskownik”4” | mb | 2 |  |  |
| 77. | Rura ocynk Ø40 L=7,0m | szt. | 2 |  |  |
| 78. | Tabliczka na przyłącze wodne „D” | szt. | 7 |  |  |
| 79. | Tabliczka na zasuwę „Z” | szt. | 8 |  |  |
| 80. | Tabliczka na hydrant „H” | szt. | 1 |  |  |
| Ogółem wartość netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |
| Wartość brutto dostawy |  |  |  |  |  |

Informacje dodatkowe dotyczące rur z polietylenu

Producent Wavin rur TS do przewiertu sterowanego.

Rury z polietylenu PE100SDR11 PN16 o średnicy 125,110,90,75,63 mm, koloru granatowego w sztangach 12m.

W średnicach od  DN63mm do DN75mm rury wykonane jako rury lite w całości z surowca o podwyższonej odporności na skutki zarysowań oraz naciski punktowe PE100 XSC50 SDR11.

W średnicach od  DN90mm do DN125mm wykonane w technologii trójwarstwowej z warstwą ochronną o grubości 25% nominalnej grubości ścianki z zewnątrz i od środka rury, warstwa środkowa wykonana z PE100 RC N6000, szereg wymiarowy SDR11.

Parametry rur muszą być udokumentowane poprzez wyniki badań.”

………………………………………..

(data i podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta)